油泵流量与电机额定功率快查表

功率单位：KW

| 油泵流量 L/min | 油泵出口工作压力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2MPa | 3MPa | 5MPa | 7MPa | 10MPa | 13MPa | 16MPa | 20MPa | 25MPa |
| 1 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.51 |
| 2 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 0.65 | 0.82 | 1.02 |
| 3 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.43 | 0.61 | 0.80 | 0.98 | 1.23 | 1.53 |
| 4 | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.57 | 0.82 | 1.06 | 1.31 | 1.63 | 2.04 |
| 5 | 0.20 | 0.31 | 0.51 | 0.71 | 1.02 | 1.33 | 1.63 | 2.04 | 2.55 |
| 6 | 0.25 | 0.37 | 0.61 | 0.86 | 1.23 | 1.59 | 1.96 | 2.45 | 3.06 |
| 8 | 0.33 | 0.49 | 0.82 | 1.14 | 1.63 | 2.12 | 2.61 | 3.27 | 4.08 |
| 10 | 0.41 | 0.61 | 1.02 | 1.43 | 2.04 | 2.66 | 3.27 | 4.08 | 5.11 |
| 12 | 0.49 | 0.74 | 1.23 | 1.72 | 2.45 | 3.19 | 3.92 | 4.90 | 6.13 |
| 15 | 0.61 | 0.92 | 1.53 | 2.14 | 3.06 | 3.98 | 4.90 | 6.13 | 7.66 |
| 20 | 0.82 | 1.23 | 2.04 | 2.86 | 4.08 | 5.31 | 6.54 | 8.17 | 10.21 |
| 25 | 1.02 | 1.53 | 2.55 | 3.57 | 5.11 | 6.64 | 8.17 | 10.21 | 12.77 |
| 30 | 1.23 | 1.84 | 3.06 | 4.29 | 6.13 | 7.97 | 9.80 | 12.25 | 15.32 |
| 35 | 1.43 | 2.14 | 3.57 | 5.00 | 7.15 | 9.29 | 11.44 | 14.30 | 17.87 |
| 40 | 1.63 | 2.45 | 4.08 | 5.72 | 8.17 | 10.62 | 13.07 | 16.34 | 20.42 |
| 45 | 1.84 | 2.76 | 4.60 | 6.43 | 9.19 | 11.95 | 14.71 | 18.38 | 22.98 |
| 50 | 2.04 | 3.06 | 5.11 | 7.15 | 10.21 | 13.28 | 16.34 | 20.42 | 25.53 |
| 60 | 2.45 | 3.68 | 6.13 | 8.58 | 12.25 | 15.93 | 19.61 | 24.51 | 30.64 |
| 70 | 2.84 | 4.29 | 7.15 | 10.01 | 14.30 | 18.59 | 22.88 | 28.59 | 35.74 |
| 80 | 3.27 | 4.90 | 8.17 | 11.44 | 16.34 | 21.24 | 26.14 | 32.68 | 40.85 |
| 90 | 3.68 | 5.51 | 9.19 | 12.87 | 18.38 | 23.90 | 29.41 | 36.76 | 45.96 |
| 100 | 4.08 | 6.13 | 10.21 | 14.30 | 20.42 | 26.55 | 32.68 | 40.85 | 51.06 |
| 120 | 4.90 | 7.35 | 12.25 | 17.16 | 24.51 | 31.86 | 39.22 | 49.02 | 61.27 |
| 140 | 5.72 | 8.58 | 14.30 | 20.02 | 28.59 | 37.17 | 45.75 | 57.19 | 71.49 |
| 160 | 6.54 | 9.80 | 16.34 | 22.88 | 32.68 | 42.48 | 52.29 | 65.36 | 81.70 |
| 180 | 7.35 | 11.03 | 18.38 | 25.74 | 36.76 | 47.79 | 58.82 | 73.53 | 91.91 |
| 200 | 8.17 | 12.25 | 20.42 | 28.59 | 40.85 | 53.10 | 65.36 | 81.70 | 102.12 |